附件：1

农房建筑风貌和质量安全(施工关键节点)巡查表(编号：   )

时间: 202   年   月

日

| 建房人 姓 名 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |  |  |  |  |
| 规划许 可证号 |  |  | 宅基地批准书号 |  |  |
| 批准建 筑面积 |  |  | 批准层数/层高 | 层/ 米 |  |
| 房屋结构 |  |  | 施工形象进度 |  |  |
| 巡 查 要 点 | 建 设 行 为 | 1.施工现场是否有“工匠带头人”负责施工质量安全管理。 O是O否 2.负责施工质量安全管理的施工工匠是否与签订施工合同 的“工匠带头人”一致。O是O否 3.委托施工单位的，是否明确项目负责人和安全员负责施 工管理。O是O否 4.现场是否悬挂施工公示牌，公示牌内容是否完整 (包含 审批文件、建房人姓名、工匠带头人或施工单位及项目负 责人姓名、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信 息，并张贴质量安全常识“一张图”、建筑立面图) 。O是 O否 |  |  |  |
|  | 地 基 基 础 | 5.基础底面是否进入老土层不小于 200 毫米，基础底面距 地面是否不小于 500 毫米。O是O否 6.基槽底是否不低于毗邻建筑原有基础底面。O是O否 7.基坑是否及时用混凝土封底，避免雨水浸泡和曝晒。O是 O否 |  |  |  |
|  | 墙 体 砌 筑 | 8.墙体平面布置、墙厚是否与设计图一致。O是O否 9.砌体与构造柱的连接处是否砌成马牙槎，并沿墙高每隔 50cm 设 2 φ6 拉结钢筋。框架结构的围护墙体、隔墙是否沿 墙高每隔 50cm 设 2φ6 拉结钢筋与框架柱、构造柱连接。O 是O否 10.砖混结构楼层处是否设置闭合圈梁，并与构造柱形成框 架连成整体。O是O否 11.屋面女儿墙是否设压顶梁，并在转角处且沿墙长每隔 3 米设置构造柱。O是O否 |  |  |  |

|  | 楼 (屋) 盖 | 12.混凝土强度等级不低于 C25，混凝土配合比是否符合要 求。禁用海沙，严格控制水灰比 (水和水泥的用量比例) 。 O是O否 13.钢筋是否采用合格钢筋。框架梁柱端部节点箍筋是否加 密。O是O否 14.板面负筋禁止踩踏，保护层垫块是否牢固。O是O否 15.混凝土初凝前是否振捣密实；浇水养护是否多于 7 天。 O是O否 16.坡屋面施工是否对称施工，施工顺序为柱构件、斜梁、 斜板，支撑是否牢固。 O是O否 17 木屋架是否设置剪刀撑。O是O否 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 模 板 支 撑 | 18.模板支撑体系禁止混用两种材质、单排支撑，是否正确 设置立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑形成整体受力，底部 设置底座和垫板，木支撑顶部设置支撑头，牢固稳定。O是 O否 19.木支撑立杆接长是否采用对接夹板接头。O是O否 20.斜屋面模板支架立杆顶部是否布置一道随屋面坡度的 拉杆。O是O否 21.梁板底模拆除前混凝土强度是否达到设计要求，夏季不 早于 15 天，冬季不早于 28 天。O是O否 22.模板拆除顺序是否从上至下、逐块拆卸，是否先拆非承 重模板，是否后支的先拆。 O是O否。 |  |
|  | 脚手架 | 23.禁止使用单排脚手架。O是O否 24.竹脚手架：竹杆不得青嫩、裂纹、 白麻、虫蛀。钢管脚 手架：钢管不得严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹，扣件不得 脆裂、变形、滑丝。O是O否 25.脚手架立杆纵向间距不得大于 1.5 米，架体宽度 (横向 间距) 不得大于 1.2 米，水平杆应设四根，步高不大于 1.8 米。O是O否 26.正确设置立杆、纵横向水平杆、扫地杆、顶撑和剪刀撑， 绑扎 (安装) 牢固。架体基础应平整坚实，立杆底部应设 置垫板和扫地杆，地基不得积水，垫板不得松动，立杆不 得悬空。竹架立杆接长应采用搭接接长，搭接长度不得小 于 1.5m，并不少于 5 道。两端、转角处以及每隔 6~7 根立 杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于 60 度，架子高度在 7 米以上，每二步三跨或三步二跨，脚手架必须同建筑物设 连墙件，拉结点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同 步。不得将模板支架、其他设备的缆风绳、混凝土泵管等 固定在脚手架上。O是O否 27.脚手架拆除顺序是否从上至下逐层拆除，连墙件是否随 脚手架逐层拆除。O是O否。 |  |
|  | 起 重 | 28.钢丝绳是否存在断股、断丝、截面积不足。O是O否 29.起重设备是否存在配重不满足要求、固定不牢。O是O否 30.是否存在起吊物体超重。O是O否 |  |

|  | 设 备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场施工 安 全 | 31.是否正确佩戴安全帽。O是O否 32.高空作业是否系安全带。O是O否 33.是否有合格的配电箱。O是O否 34.临时用电设备安装是否合格，是否存在擅自接电、私 自 转供。O是O否 35.用电设备是否接地，线路是否架空保护。O是O否 |  |  |  |
| 存 在问 题和整 改要求 | 一、存在问题： (针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证) 二、整改要求： ( 一) 停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 (二) 限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束 2 日内通知巡查人现场复查。 |  |  |  |  |
| 到场 人员 | 建房户 | 签收日期： | 施工单位或 建筑工匠 | 签收日期： |  |
|  | 工程施工专 业管理人员 |  | 乡镇专职监管责 任人员、村级管 理人员 |  |  |

注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各 1 份。

内厝镇人民政府盖章 202  年  月  日

农房建筑风貌和质量安全 (竣工验收) 巡查表 (编 号：    )

时 间 :202    年      月

日

| 建房人姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |  |  |  |  |  |
| 规划许可证号 |  |  | 宅基地批准书号 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 巡查 要点 | 1.农房建筑风貌是否符合管控要求。O是O否 2.施工现场 (包括临时用地) 是否清理完毕。O是O否 3.施工过程发现的问题是否已经整改合格并经相关人员认可。O是O否 4.竣工验收是否合格。O是O否 |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 整改要求 | 一、存在问题： (针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照 取证) 二、整改要求： ( 一) 停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 (二) 限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束 2 日内通知巡查人现场复查。 |  |  |  |  |  |
| 到场 人员 | 建房户 | 签收日期： |  | 施工单位或 建筑工匠 |  | 签收日期： |
|  | 工程施工 专业管理 人员 |  |  | 乡镇专职监管责 任人员、村级管 理人员 |  |  |

注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各 1 份。

内厝镇人民政府盖章 202  年  月  日

附件：3

农村建房建筑风貌和质量安全整改复查表

| 建房人 姓 名 |  | 联系电话 |  | 巡查表 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复查意见 | (对照整改通知书明确的整改要求，现场核查是否逐一整改到位，并拍照取证) |  |  |  |  |  |
| 复查人( O工程施工专业管理 人员O乡镇专职监管人员O 村级管理人员) |  |  |  | 复查日期 |  |  |
| 签收人 ( O建房户O施工单位O农村工匠)： |  |  |  |  |  |  |
| 签收日期： |  |  |  |  |  |  |

注：本表乡镇政府、复查人、签收人各 1 份；对应复查人、签收人上“√”并签字。 内厝镇人民政府盖章

202  年  月  日