附件2

“三合一”场所消防安全整治要求

“三合一”场所是指住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。由于住宿与其他场所之间连通，没有防火防烟隔断，一旦发生火灾，住宿人员立即遭受烟火侵袭，易于造成人员伤亡。整治要求如下：

第一类  以下建筑严禁设置“三合一”，必须迁出住宿人员：

（一）甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

（二）建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

（三）厂房和仓库；

（四）建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑；

（五）地下建筑内。

第二类  除迁出住宿人员外，以下“三合一”建筑应采用实体墙（楼板）硬隔离进行防火分隔，实现住用分离。

（一）在生产、储存场所、使用燃气的餐饮场所内设置人员住宿场室；

（二）出租房屋与生产、储存、经营场所在同一连通空间内；

（三）其它不宜使用防火门进行分隔的场所。

第三类  除迁出住宿人员或实体墙（楼板）硬隔离进行防火分隔外，以下“三合一”建筑应开辟第二逃生通道（在安装防火门和感烟探测器并实现联动和报警功能，开设安全出口或逃生窗、辅助疏散措施）、应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统：

居住人数在20人以下的商住楼、临街商业用房或自建民房、出租房的店面等经营性场所；

第四类  有关单位可结合辖区实际，参照有关标准研究制定符合“不亡人”的目标的整改方案。